5G服務品質與體驗品質量測項目與紀錄單(範例)

實證期間需就所實證的服務項目，進行5G服務品質與體驗品質量測，包含5G網路環境、5G網通特性；結案時依執行單位指定格式提交量測結果報告，本附件提供參考，如有更新將於簽約後另行提供。

量測項目及紀錄單格式，範例如下：

一、5G網路環境量測紀錄單（範例）

紀錄編號：5G-ABC-TS-Y01

| 5G應用服務項目名稱 | 5G PK賽 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 場域地點 | 臺北市ABC廣場 |  |  |
| 量測名稱 | 網路環境 |  |  |
| 量測工具 | 例如中華電信網路涵蓋率查詢https://www.emome.net/65 |  |  |
| 量測結果 | 網路涵蓋範圍查詢結果：(請附上文件或照片) 電信業者; 查詢結果. 1.(填寫電信業者名稱). 2.. 3.. |
| 無法量測部分 | (應在此條列出無法在本測試執行之功能。) 無 |  |  |
| 備註 | (可在此分析缺失原因，或其他值得留下之經驗) 無 |  |  |
| 測試日期與時間 | 20211001 09:00 AM | 測試人員 | Test1 |

備註：本表單為範例，會依實際狀況調整。

二、5G應用服務量測紀錄單－多連結驗證（範例）

紀錄編號：5G-ABC-TS-W03

| 5G應用服務項目名稱 | 5G PK賽（店家位置打卡） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 量測名稱 | 多連結驗證 |  |  |
| 量測工具 | Apache JMeter |  |  |
| 量測方法 | 針對應用服務資料下載功能，進行壓力測試，從1開始增加，上限是100,000個請求，一旦其中導致服務無法執行，即中斷測試。 |  |  |
| 量測發現缺失 | (應在此簡單說明除了測試工具外之測試缺失的原因，以及處理方式。) 無 |  |  |
| 量測結果 | 網通特性量測結果：(請附上量測原始資料) 項目; 內容. 應用服務 主機位址; api.company.com.tw. 應用服務 網路供應商; 中華電信. 項目; 測試成功; 平均回應時間. 1個請求; Y; 15ms. 10個請求; Y; 35ms. 100個請求; Y; 150ms. 1,000個請求; Y; 1,305ms. 10,000個請求; N; 12,120ms. 100,000個請求; N. (原始資料) |
| 無法量測部分 | (應在此條列出無法在本測試執行之功能。) 無 |  |  |
| 備註 | (可在此分析缺失原因，或其他值得留下之經驗) 無 |  |  |
| 測試日期與時間 | 20230301 09:00 AM | 測試人員 | Test1 |